- Anexo I

Tabela 1. Comparativo entre Soluções de Mercado.

|  | SoftPLC | SLC-500 | PLC-5 | ControlLogix |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Conjunto de Instruções | - PLC-5; - Instruções Ladder SLC-500; - Funções Especialistas; | - Instruções SLC-500; | - Instruções PLC-5; - SFC; - Texto Estruturado; | - Ladder; - Instruções de Movimentação; - Diagrama de Funções; |
| Memória Lógica Disponível | 16 MB até 768 MB | 8K até 64K | 8K até 100K | 64K até 7.5 MB |
| Memória Adicional | 8MB até 72 MB Flash | 1K até 64K EEprom | 8K até 100K EEprom | - |
| Portas de Comunicação Padrão | - Ethernet; - Serial. | - Ethernet; - Serial; - DH. | - Serial; - DH; - RIO. | - Serial; |
| Redes de Comunicação Suportadas | - DF1; - DH+; - DH; - Ethernet. | - DF1; - DH; - Ethernet; - ControlNet. | - DF1; - DH+; - Ethernet; - ControlNet. | - DF1; - DH+; - Ehternet; - ControlNet; |
| Redes de I/O Suportadas | - Tealware Local/Remoto; - Profibus; - DeviceNet; - Interbus; - A-B RIO; - GE90/30; - Outras; | - SLC-500; - A-B RIO; - DeviceNet; - ControlNet; | - PLC-5; - A-B RIO; - DeviceNet; - ControlNet; | - Logix; - ControlNet; - DeviceNet; - A-B RIO; - Enet/IP; |
| Capacidade de I/O | 16.384 Entradas Digitais; Até 1 milhão de entradas analógicas; | 84 até 4.096 | 512 até 3.072 | 128.000 Entradas Digitais; 4.000 Entradas Anaógicas; |
| Servidores Web | Opcional | - | - | - |